Спецификация №1

Изготовление и монтаж оконных конструкций из алюминиевого профиля в здании производственного цеха №16/1, литер 35, ПАО «Уралхимпласт», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

К договору № __________ от «____» __________ 2025г.

г. Нижний Тагил                                                                               «____» ___________ 2025г.

- Подрядчик обязуется изготовить и установить, а Заказчик принять и оплатить следующие конструкции:

|  | Изделие №1.Цех №16/1, литер 35, в осях 10-14/А, II этаж, отм. +8,100 Изделие №1- 4шт.: Демонтаж конструкции из ПВХ профиля с сохранением конструкций и стеклопакетов Профиль ТАТПРОФ МП 5005 Размер: 4000 Х h 3600 мм Заполнение: стеклопакет двухкамерный 32 мм (4*10*4*10*4) Сэндвич панель 32 мм Водоотлив (толщ.07мм): 200 мм * 4000 мм - 2 шт. Откос внутренний – 350мм Поворотно откидная створка – 1шт Стоимость конструкции 1 шт.- _________ руб. Стоимость всех конструкций – __________ руб. |
| --- | --- |
|  | Изделие № 2.Цех №16/1, литер 35 в осях 14-15/А, I этаж, отм. +1,200 Изделие №2- 1шт.: Демонтаж конструкции из ПВХ профиля с сохранением конструкций и стеклопакетов Профиль ТАТПРОФ МП 5005 Размер: 4100 Х h 4800 мм Заполнение: стеклопакет двухкамерный 32 мм (4*10*4*10*4) Сэндвич панель 32 мм Водоотлив (толщ.07мм): 200 мм * 4100 мм - 2 шт. Откос внутренний – 300мм Подоконная доска 350 Х4100– 1шт Стоимость конструкции 1 шт.- __________ руб. Стоимость всех конструкций – __________руб. |
| Услуги: | - Доставка конструкций; - Демонтаж оконных конструкций из ПВХ профиля; - Подготовка рамы к предварительной установке в проем; - Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости; - Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель; - Крепление узлов для алюминиевых конструкций; - Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями; - Установка дюбелей; - Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной; - Установка стеклопакетов и сэндвич панелей; - Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя; - Устройство внутреннего пароизоляционного слоя; - Установка фурнитуры; - Вывоз мусора; - Устройство откосов и подоконника. |
| Монтажные материалы: | Пена монтажная, пароизоляция, гидроизоляция, крепежные материалы (анкера, саморезы, пластины, дюбеля, анкерные заглушки), сэндвич панель. |
| Общее кол-во конструкций: | 5 шт. |
| Общая площадь конструкций: | 34,8 кв.м. |
| Стоимость монтажных материалов в заказе: | руб. |
| Стоимость работ в заказе: | руб. |
| Общая стоимость заказа с доставкой и монтажом: | ________________ (сумма прописью), с учетом НДС 20%. |

- Цена включает в себя: изготовление, доставку конструкций из алюминиевого профиля, демонтаж конструкций из ПВХ профиля, монтаж конструкций из алюминиевого профиля монтаж водоотливов, устройство откосов и подоконника, уборку и вывоз мусора.

- Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью к договору № __________________ от «____» ____________ 2025г.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ- с даты подписания договора № ___________ от ___   ____________ 2025г

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Генеральный директор 					Директор

ПАО “УХП”

_________________ / Тынянских Е.Е./             _________________ /________________/

м.п.                                                                                    м.п.